发 酵 罐

使

用

说

明

书

江阴市恒冠机械制造有限公司

不锈钢发酵罐

使用维护说明书

- 用途及特性：

1、用途：广泛用于食品、乳品、佐料、酿造、饮料、化工、制药等行业，发酵、酶解作用。

2、特性：材料均采用进口1cr18Ni9Ti组成。本设备具有节能、消声、耐酸、耐碱、耐腐蚀、生产力强，清洗和操作方便等优点。

- 技术特性及参数

| 公称容积（L） | 转速 (r/min) | 工作压力 | 试验压力 | 电机功率 （KW） | 使用温度 （C） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （MPa） |  |  |  |
| 100L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.37 | ≤1200C |
| 200L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
| 300L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
| 500L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
| 600L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
| 800L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 1.1 | ≤1200C |
| 1000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 1.1 | ≤1200C |
| 2000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 2.2 | ≤1200C |
| 3000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 3.0 | ≤1200C |
| 5000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 3.0 | ≤1200C |
| 8000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 4.0 | ≤1200C |
| 10m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 5.5 | ≤1200C |
| 20m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 5.5 | ≤1200C |
| 40m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 7.5 | ≤1200C |
| 60m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 7.5 | ≤1200C |
| 100m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 10.0 | ≤1200C |

- 基本结构及安装

1、总体结构：

A、固定式主要由罐体与支架组成。

B、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。

C、夹套与加强筋由不锈钢板，保温层采用聚胺脂发泡（24小时回升20C）。

D、夹套中间采用螺旋式加热，夹套冷却。

E、外包皮2mm厚不锈钢板磨砂。

F、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。

G、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用XB250无毒橡胶。

2、安装调试：

A、由于长途运输，首先对各连接螺纹进行检查。

B、对搅拌器应作空车试运转检查，待各传动部件运转正常后，方可投产使用。

C、蒸汽连接后，对各接头处检查，如漏气，可旋紧管接头与螺柱，直到不漏为止，方可正常投产使用。

- 使用注意安全事项：

1、该设备使用蒸汽压力不得超过核定额工作气压。

2、进气时应缓慢开启进气阀，直到需用压力为止，冷凝水出口处需装疏水器。

3、对安全阀，可根据用户自已使用蒸汽的压力，自行调整，不许过量使用。

4、在使用过程中，应经常注意蒸汽压力的变化，对进气阀适时调整。

5、停止使用后，注意对夹套内放完余水。

- 维护保养：

1、如进气管与出水管接头漏气，当旋紧接头不解决问题时，应添加或更换填料。

2、压力表与安全阀应定期检查，如有故障要及时调换或修理。

1、蒸汽进口：G3/4″    2、包皮    3、保温层    4、夹套    5、压力表

6、温度计    7、真空接管    8、破坏真空    9、视镜    10、物料进口

11、电机    12、减速器    13、人孔    14、蒸汽出口    15、真空表

16、洗涤球    17、加强圈   18、搅拌浆    19、搅拌轴    20、支承架

21、取样口G3/4″  22、放水口    23、出料口    24、支脚