电加热酶解罐

使

用

说

明

书

江阴市恒冠机械制造有限公司

电加热酶解罐

使用维护说明书

- 用途及特性：

- 用途：广泛用于食品、乳品、佐料、酿造、饮料、化工、制药等行业，发酵、酶解作用。

- 特性：材料均采用进口1cr18Ni9Ti组成。本设备具有节能、消声、耐酸、耐碱、耐腐蚀、生产力强，清洗和操作方便等优点，传热快、适应温差大、清洗方便等优点。应用于食(乳)品、制药、日化、饮料、油脂、化工、颜料等行业做为加热、混合调配或杀菌处理。特别适合于无蒸汽热源的单位与科研机构的小、中试使用。并可按工艺需要采用全封闭式结构。

- 技术特性及参数

| 公称容积（L） | 转速 (r/min) | 工作压力 | 试验压力 | 电机功率 （KW） | 使用温度 （C） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （MPa） |  |  |  |
| 100L | 37或80 | 0.09 | 0.30 | 0.37或0.5 | ≤1200C |
| 200L | 37或80 | 0.09 | 0.30 | 0.5或0.75 | ≤1200C |
| 300L | 37或80 | 0.09 | 0.30 | 0.5或0.75 | ≤1200C |
| 500L | 37或80 | 0.09 | 0.30 | 0.75或1.5 | ≤1200C |
| 600L | 37或80 | 0.09 | 0.30 | 0.75或1.5 | ≤1200C |
| 800L | 37或80 | 0.09 | 0.30 | 1.5 | ≤1200C |
| 1000L | 37或80 | 0.09 | 0.30 | 1.5 | ≤1200C |
| 2000L | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 2.2或3.0 | ≤1200C |
| 3000L | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 3.0或4.0 | ≤1200C |
| 5000L | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 5.5 | ≤1200C |
| 8000L | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 5.5或7.5 | ≤1200C |
| 10m3 | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 5.5或7.5 | ≤1200C |
| 20m3 | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 7.5 | ≤1200C |
| 40m3 | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 10.0 | ≤1200C |
| 60m3 | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 10.0 | ≤1200C |
| 100m3 | 变频调速（220以内） | 0.09 | 0.30 | 10.0 | ≤1200C |

- 基本结构

1、总体结构：

A、固定式主要由罐体与支架组成。

B、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。

C、夹套与加强筋由不锈钢板，保温层采用珍珠岩。

D、夹套中间采用电加热。

E、外包皮2mm厚不锈钢板磨砂。

F、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。

G、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用食品级硅胶。

2、安装调试：

A、由于长途运输，首先对各连接螺纹进行检查。

B、对搅拌器应作空车试运转检查，待各传动部件运转正常后，方可投产使用。

- 使用注意安全事项：

1、导热油必须在合理位置，不能使电热管干烧。

2、导热油口必须有一个口子开着，避免夹套内因为加热膨胀汽化产生压力，影响罐的使用寿命。

3、夹套底部放空口不必装阀门，直接用蒙头盖住即可。

要根据导热油使用情况，即使添加导热油。